Biomasa ve skupině ČEZ

Obecné informace o spalování biomasy

Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa, v níž je uložena sluneční energie. Pojem biomasa obvykle označuje substanci biologického původu, jako je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické produkty nebo organické odpady. Teoreticky lze k získání energie využít všechny formy biomasy, protože základním stavebním prvkem živé hmoty je uhlík a jeho chemické vazby obsahující energii. Za základní zdroj biomasy se považují rostliny, které jsou pomocí světelné energie Slunce zachycené v zeleném barvivu schopny vytvořit sacharidy a následně bílkoviny. Z hlediska energetického využití jde v podmínkách České republiky většinou o dřevo (či tříděný odpad), slámu a jiné zemědělské zbytky a exkrementy užitkových zvířat, či o energeticky využitelný tříděný komunální odpad nebo plynné produkty vznikající při provozu čistíren odpadních vod. Podle dosavadních zkušeností lze očekávat, že největší využití biomasy bude spojeno s decentralizovanými zdroji menších výkonů, zejména s kogeneračními jednotkami, popř. s jednotkami trigeneračními (současná výroba elektřiny, tepla a chladu).

K nejlevnějším způsobům získávání tepla patří spalování dřevního paliva. Ostatní metody energetické konverze biomasy nejsou vzhledem k vyšším nárokům na technologii a tím na investice v podmínkách ČR tak rozšířené, i když je jejich nadějnost nesporná. V každém případě je energetické využití biomasy považováno všeobecně za žádoucí a z hlediska minimalizace ekologické zátěže za vhodné. Svou perspektivu má i v rámci Skupiny ČEZ. Předpokládá se, že postupně dojde k ještě širšímu uplatnění spoluspalování biomasy při výrobě v elektrárnách Hodonín, Poříčí, Dvůr Králové a Tisová. Kromě toho Skupina ČEZ plánuje výstavbu zdrojů určených ke spalování čisté biomasy.

Historie

Jedním z prvních pokusů o využití biomasy byly v letech 1995 a 1996 úvahy postavit v lokalitě trvale odstavené uhelné elektrárny Tušimice I energetický blok do 110 MW výkonu vybavený fluidním kotlem na spalování biomasy zemědělského a lesního původu. Průzkum cen potenciálně dodávané biomasy a stav tehdejších výkupních cen elektřiny projektu nepřál a záměr se nedočkal praktické realizace.

Již tři roky nato však dobré zahraniční reference o spoluspalování biomasy dřevního původu s uhlím vedly k prvnímu reálnému ověření této technologie „ve velkém“ v Elektrárně Hodonín, kde se spolu s jihomoravským lignitem začaly spalovat otruby. Dále zde proběhly zkoušky s lesní štěpkou a poté i s dalšími produkty ze zpracování dřeva. Během roku 2000 bylo v Hodoníně tímto způsobem spáleno více než 2400 tun biomasy. Následovaly spalovací zkoušky u fluidních kotlů v Tisové, Poříčí a Ledvicích. Osvědčilo se také spoluspalování biomasy v roštových kotlích v Teplárně Dvůr Králové. V prvním pololetí roku 2004 byla biomasa zkušebně spalována v práškovém kotli ve Chvaleticích. Zkoušky prokázaly, že je možné spoluspalovat biomasu ve fluidních kotlích přibližně na úrovni 20 % tepelného obsahu směsi a v roštových kotlích i při větším podílu. Problémem je určit optimální roční množství biomasy, tak aby se vyplatilo dlouhodobě investovat do úprav dopravy paliva a do dalších opatření pro realizaci kontinuálního spoluspalování. Chybí také rozvinutá infrastruktura pro pěstování, sklizeň ve velkém, svážení, skladování a zpracování biomasy pro energetické použití.Výroba elektřiny je regionálně vázána především na velké elektrárenské bloky. Z tohoto důvodu dosahuje nejvyšší hodnoty na severu Čech. Kromě českých elektráren se biomasa úspěšně spoluspaluje také v polské elektrárně Skawina, která patří do Skupiny ČEZ od května roku 2006.

Jak funguje výroba energie z biomasy

Nejstarší termochemickou konverzí biomasy, při které dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny (a jiné látky), a při následné oxidaci se uvolňuje energie, oxid uhličitý (CO2) a voda, je spalování biomasy. Oproti spalování fosilních paliv má spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci CO2, který patří mezi tzv. skleníkové plyny. Produkce CO2 ze spalování biomasy je neutrální, protože množství tohoto plynu uvolněné do ovzduší spalováním je přibližně stejné jako to, které je zpětně vázáno do rostlin v zemědělských a lesních porostech nebo na tzv. energetických plantážích. Nízký je rovněž obsah uvolňovaných oxidů síry (0 až  0,1 % síry má dřevo nebo sláma oproti hnědému uhlí, které obsahuje někdy i více než 2 %). Množství vznikajícího NOx lze kontrolovat např. úpravou teploty spalování. Biomasa je velmi složité palivo, protože podíl těkavé hořlaviny je velmi vysoký (u dřeva je 70 %, u slámy 80 %) a vzniklé plyny mají různé spalovací teploty. Proto se stává, že ve skutečnosti hoří pouze část paliva. Podmínkou dokonalého spalování je vysoká teplota, účinné směšování se vzduchem a prostor dostatečný k tomu, aby všechny plyny dobře shořely tam kde mají a nestávalo se, že budou hořet až v komíně. Pro energetické použití se dřevo tzv. štěpkuje, piliny se lisují do pelet a briket. Sláma se používá jak obilná, tak z olejnin, např. z řepky, lisuje se či se z ní také vyrábějí brikety a granule. Do seznamu povolených „energetických rostlin“ patří celá řada jednoletých, dvouletých i vytrvalých druhů, jako je např. laskavec, konopí seté, sléz přeslenitý, pupalka dvouletá, komonice bílá, mužák prorostlý, čičorka pestrá nebo z hlediska energetického využití nejperspektivnější šťovík krmný – Uteuša. Využít lze i rychlerostoucí topoly, vrby,olše, akát, platan apod.

Elektrárny ČEZ spalující biomasu

V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ je biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách. Nejvíce elektřiny z biomasy vyrábí v rámci Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která loni z biomasy vyprodukovala více než 149 GWh a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %. Největší meziroční nárůst zaznamenala elektrárna Poříčí (o 51,7 % na více než 120 GWh).

Od roku 2006 do 2008

Výroba z biomasy v prvním pololetí 2007

|  | 1. pololetí 2007 | 1. pololetí 2006 | Meziroční změna |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková výroba ve Skupině ČEZ | 165 390 MWh | 91 167 MWh | + 81,4 % |
| - z toho v elektrárnách v ČR | 105 861 MWh | 83 754 MWh | + 26,4 % |
| - z toho v elektrárnách v zahraničí | 59 529 MWh | 7 413 MWh | + 703,0 % |

## Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ

|  | Výroba 2007 (v MWh) | Výroba 2006 (v MWh) | Meziroční nárůst |
| --- | --- | --- | --- |
| Tisová | 41 294 | 31 346 | 32% |
| Poříčí | 79 247 | 57 427 | 38% |
| Teplárna Dvůr Králové | 12 732 | 2 104 | 505% |
| Hodonín | 115 966 | 62 708 | 85% |
| Další elektrárny ČEZ v ČR | 0 | 9 851 | NA |
| Celkem v ČR | 249 239 | 163 436 | 52% |
| Skawina | 101 680 | NA | NA |

ČEZ loni v Česku vyrobil o třetinu více elektřiny z biomasy

# Spalování biomasy ve Skupině ČEZ vzrostlo o více než 81 % na 165 GWh

Za první pololetí  roku 2008  vyrobila Skupina ČEZ z biomasy celkem 165 390 MWh elektrické energie. V meziročním porovnání to představuje nárůst o 81,4 %. V elektrárnách v ČR se v drtivé většině spalovaly rostlinné materiály (odpad), ČEZ plánuje i výrazný rozvoj cíleně pěstovaných plodin. V elektrárnách v České republice se v prvním pololetí spálilo celkem 99 tisíc tun biomasy. V naprosté většině - celkem 97 tisíc tun - šlo o rostlinné materiály (zbytky). Doplnila je cíleně pěstovaná biomasa (přes tisíc tun), s jejímž výrazným rozvojem ČEZ počítá, a dřevní odpad (tisíc tun).

Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR

|  | Výroba 2008 (MWh) | Výroba 2007 (MWh) | Meziročně (v %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tisová | 44 407 | 41 249 | + 7,7 |
| Poříčí | 120 250 | 79 247 | + 51,7 |
| Teplárna Dvůr Králové | 13 021 | 12 732 | + 2,3 |
| Hodonín | 149 231 | 115 966 | + 28,7 |
| Celkem v ČR | 326 910 | 249 239 | + 31,2 |

Zajímavost: Elektrárna Hodonín je současně evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla, když z celkově ročně vyrobených 800 000 GJ tepla dodá 120 000 GJ do slovenského města Holíč.

Biomasy se v roce 2008 v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR spálilo 347 tisíc tun (vše formou spoluspalováním s hnědým uhlím). V loňském roce vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrárnách téměř 327 tisíc MWh elektřiny z biomasy, což znamená 31,2% meziroční nárůst. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu více než 93 tisíc domácností. V meziročním srovnání to znamená růst spáleného objemu o 43,8 %. Nejvýznamnější položkou v celkově spálené biomase v ČR byly loni rostlinné materiály (dřevní hmota) s více než 336 tisíci tunami, což je meziročně o 44,8 % více.

Co do objemu výroby je jedničkou Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která loni z biomasy vyprodukovala více než 149 GWh a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %. Největší meziroční nárůst zaznamenala elektrárna Poříčí (o 51,7 % na více než 120 GWh).

Porovnání s ostatními obnovitelnými zdroji

|  | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodní elektrárny celkem (bez přečerpávacích) | 1 541 642 | 1 752 117 | 1 223 792 |
| Větrné elektrárny celkem | 474 | 176 | - |
| Sluneční elektrárny celkem | 7 | 8 | 8 |
| Spalování biomasy celkem | 115 337 | 223 933 | 350 919 |
| Obnovitelné zdroje energie celkem | 1 657 460 | 1 976 234 | 1 574 719 |
| Spalování biomasy Skupinou ČEZ (t) |  |  |  |
| Skupina ČEZ celkem | 107 552 | 226 456 | 350 919 |
| z toho ČEZ, a. s. | 107 552 | 155 386 | 249 239 |
| z toho ostatní členové Skupiny ČEZ * | 0 | 71 070 | 101 680 |

ČEZ a obnovitelné zdroje a plán do budoucna

V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a event. možnostem budoucího využití ve větším rozsahu. Do roku 2020 plánuje energetická Skupina ČEZ investovat do rozvoje těchto zdrojů energie celkem 30 miliard korun. Z toho zhruba 20 miliard korun přijde na výstavbu nových větrných elektráren. K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Obnovitelným zdrojem s největším energetickým potenciálem využívaným Skupinou ČEZ je vodní energetika, největší šance z hlediska dalšího rozvoje se dává spalování biomasy, především dřevní štěpky a dalších rostlinných produktů lesního a zemědělského původu. Většiny vybraných a zpravidla teplárensky zaměřených výroben Skupiny ČEZ umožňují poměrně úspěšně spalovat biomasu ve směsi s uhlím. Větší uplatnění čeká v rámci rozvojových záměrů Skupiny ČEZ využití energie větru a slunečního záření.

V březnu 2007 představila Skupina ČEZ veřejnosti Akční plán snižování emisí CO2. Ten počítá s do roku 2020 se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Výroba elektřiny z OZE by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh, což je třikrát více, než Skupina ČEZ vyrobila v roce 2005 (1,7 TWh). K dalším cílům patří snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické náročnosti o 23 TWh ročně a investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejméně 30 milionů tun CO2. Plánovaná opatření si do roku 2012 vyžádají dodatečné výdaje v souhrnu více než 17 miliard Kč. Cíle a opatření akčního plánu jsou rozděleny na 4 hlavní oblasti:

1. obnovitelné zdroje energie,

2. snižování intenzity emisí zdrojů ČEZ,

3. úspory energie

4. zahraniční projekty na snižování emisí.

Akční plán

Skupina ČEZ je současně aktivní i v akvizicích. V dubnu 2009 oznámila koupi kombinovaného zdroje na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci. Vyrobené teplo je dodáváno zejména do centrálních rozvodů města Jindřichův Hradec. Zdroj ročně vyrobí čistým spalováním biomasy více než 30 tisíc MWh elektřiny – toto množství zhruba odpovídá spotřebě elektřiny 8 500 domácností za rok. Zvýšené objemy spalované biomasy jsou příspěvkem Skupiny ČEZ k ohlášenému Akčnímu plánu pro biomasu v ČR na období 2009 až 2011, který před nedávnem schválila vláda. Plán má pomoci ke splnění závazku České republiky, která hodlá do roku 2010 téměř zdvojnásobit podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Modernizace elektrárny Hodonín a následně by měly úpravami projít i elektrárny v Tisové a Poříčí. Zvýšené objemy spalované biomasy jsou současně příspěvkem Skupiny ČEZ k ohlášenému Akčnímu plánu pro biomasu v ČR na období 2009 až 2011, který před nedávnem schválila vláda. Plán má pomoci ke splnění závazku České republiky, která hodlá do roku 2010 téměř zdvojnásobit podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny.

Maximální využívání obnovitelných zdrojů je i jedním z klíčových bodů energetické politiky Evropské unie. Podle výsledků průzkumu provedeného statistickým úřadem EU Eurostat považuje zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na bilanci spotřeby energie za jeden z prioritních úkolů svých vlád 90 % občanů členských zemí. Česká republika si jako indikativní cíl vůči EU stanovila dosažení 8 % hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v roce 2010.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v zařízeních Skupiny ČEZ (v MWh)

|  | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodní elektrárny celkem (bez přečerpávacích) | 1 541 642 | 1 752 117 | 1 223 792 |
| Větrné elektrárny celkem | 474 | 176 | - |
| Sluneční elektrárny celkem | 7 | 8 | 8 |
| Spalování biomasy celkem | 115 337 | 223 933 | 350 919 |
| Obnovitelné zdroje energie celkem | 1 657 460 | 1 976 234 | 1 574 719 |
| Spalování biomasy Skupinou ČEZ (t) |  |  |  |
| Skupina ČEZ celkem | 107 552 | 226 456 | 350 919 |
| z toho ČEZ, a. s. | 107 552 | 155 386 | 249 239 |
| z toho ostatní členové Skupiny ČEZ * | 0 | 71 070 | 101 680 |

Elektrárna Hodonín

Nejvíce elektřiny z biomasy pochází z elektrárny Hodonín. Loni meziročně zvýšila svou produkci o 29 procent na 149 gigawatthodin. V nejbližších letech by se po technických úpravách měla produkce elektrárny zdvojnásobit. Cílovou metou by se zde v horizontu několika let mělo stát 300 gigawathodina ročně.  Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Výběr lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu v Mikulčicích a řeky Moravy.

Budoucnost

Elektrárna Hodonín je jednou ze čtyři výrobních jednotek ve Skupině ČEZ, která používá již desátým rokem jako paliva biomasu. Povolený podíl biomasy ve fosilním palivu je do 25%. V blízké budoucnosti se Elektrárna Hodonín chystá přejít na stoprocentní spalování biomasy tzv. "Biomasa MAX". V plánu je projekt pro spalování čisté biomasy v jednom z instalovaných fluidních kotlů. Tohoto stavu bude možné dosáhnout až po změně integrovaného povolení a po rekonstrukci technologického zařízení. To umožní ztrojnásobit množství spalované biomasy. Investice má dosáhnout celkové výše 150 miliónů korun. Při naplnění tohoto projektu by se značně zvýšily ze zelených bonusů a v souvislosti s tím také odprodat větší množství povolenek na C02, což v konečném součtu
přinese větší zisky. K současnému sortimentu biomasy (obilné otruby, zbytky z prořezávky lesů, odpad z dřevovýroby) mají přibýt i výpalky - zbytky po výrobě biolihu. Využití tohoto druhu paliva je ve stadiu přípravných zkoušek.

Tisová

Kromě běžných typů biomasy se v Tisové zkušebně spaluje také tak zvané pazdeří.

Elektrárna je zřejmě první v Česku, která začala seté konopí spalovat a neustále tak zvyšuje množství elektřiny vyráběné z biomasy. Z ekologického paliva tak v Tisové letos vzniklo více jak 24 341 megawatthodin elektřiny,tedy asi tolik elektřiny, kolik za rok spotřebuje 24 tisíc panelákových bytů.

Poříčí + Dvůr Králové

V Elektrárně Poříčí bylo vyrobeno v loňském roce 79,2 GWh energie spalováním biomasy, což činí meziroční nárůst + 38 %, v Teplárně Dvůr Králové to bylo 12,7 GWh, což činí neuvěřitelný nárůst + 505 %.

Zdroje:  www.cez.cz

Konzultace s oddělením Obnovitelných zdrojů skupiny ČEZ